附件：设备采购技术要求

- 卧式普车C6140-1000

- 品牌：优先沈阳一机、云南一机，或自荐品牌

- 主要技术参数

- ‌加工能力‌：

  - 床身上最大回转直径：‌400 mm‌

  - 刀架上最大回转直径：‌210 mm‌ 至 ‌240 mm‌

  - 最大加工长度：‌1000 mm

  - 主轴通孔直径：‌52或54 mm

  - 主轴端部锥孔：‌莫氏6号（MT6）‌ 或 ‌A6型‌

- ‌主轴系统‌：

  - 主轴转速范围：‌10–1400 r/min‌（24级）或 ‌25–1600 r/min‌（24级）

  - 主轴转速级数：‌12级‌、‌18级‌ 或 ‌24级‌（不同配置）

  - 主电机功率：‌3 kW / 4.5 kW‌、‌5.5 kW‌ 或 ‌7.5 kW‌（常见为5.5kW）

- ‌进给系统‌：

  - 纵向进给范围：‌0.04–2.16 mm/r‌

  - 横向进给范围：‌0.02–1.08 mm/r‌

  - 可加工螺纹类型：公制、英制、模数、径节螺纹

- ‌结构与尺寸‌：

  - 床身导轨宽度：‌320 mm‌ 至 ‌400 mm‌

  - 刀杆截面尺寸：‌25 mm × 20 mm‌ 或 ‌25 mm × 25 mm‌

  - 尾座套筒直径：‌65 mm‌ 或 ‌75 mm‌

  - 尾座套筒锥孔：‌莫氏5号（MT5）‌

  - 外形尺寸（长×宽×高）：约 ‌2470 mm × 1150 mm × 1590 mm‌（1000mm中心距）

  - 机床净重：约 ‌1450 kg‌ 至 ‌2070 kg‌

- ‌其他配置‌：

  - 控制形式：‌人工操作‌（非数控）

  - 动力类型：‌机械传动‌

  - 安装形式：‌落地式‌

  - 加工精度：‌精密级

- 注：根据具体品牌和型号将实际参数提交投标资料

- 卧式数控车床CK6150-1000（平线轨）

- 品牌：优先沈阳一机、云南一机，或自荐品牌

- 主要技术参数

- ‌加工能力‌

  - 床身上最大回转直径：‌Φ500 mm‌

  - 滑板上最大回转直径：‌Φ280–300 mm‌

  - 最大加工长度：‌1000 mm‌

  - 主轴通孔直径： Φ82 mm

  - 主轴端部形式：‌A2-6‌ 或 ‌A2-8

  - 主轴锥孔：‌莫氏5号‌ 或 ‌公制1:20‌（部分型号为莫氏6号）

- ‌主传动系统‌

  - 主轴转速范围：‌50–1800 r/min‌（无级变速或四档无极调速）

  - 主轴电机功率：5.5–‌7.5 kW

  - 变速方式：‌变频无级调速‌或‌三档或四档机械变速+变频‌

- ‌进给系统‌

  - X轴行程：‌220–300 mm‌

  - Z轴行程：‌1000 mm‌

  - X/Z轴快速移动速度：‌6–8 m/min‌

  - 最小设定单位：‌0.001 mm‌

  - 刀架重复定位精度：‌±0.004 mm‌

- ‌刀架系统‌

  - 刀架形式：‌立式四工位电动刀架‌（标准配置，可选六工位）

  - 刀杆尺寸：‌25 mm × 25 mm‌

- ‌尾座‌

  - 套筒直径：‌Φ75 mm‌

  - 套筒行程：‌140–200 mm‌

  - 锥孔：‌莫氏5号

- ‌数控系统‌

  - 配置：广数980TB3

- 注：根据具体品牌和型号将实际参数提交投标资料‌

- 数控车床CK6150-1000（斜轨）

- 品牌：沈阳一机、云南一机，或自荐品牌

- 主要技术参数

| 系统配置 | 980TB/自荐 |
| --- | --- |
| 床身上最大回转直径(mm) | Φ380左右 |
| 托板上最大回转直径(mm) | φ130 |
| X 轴最大行程(mm) | 680 |
| Z 轴最大行程(mm) | 400/500 |
| 主轴 | 机械主轴/自荐 |
| 主轴转速(rpm) | 50-3000 |
| 主轴端部规格 | A2-5 |
| 主轴通孔直径(mm) | Φ48左右 |
| 伺服主电机功率(KW) | 4-7.5 |
| X 轴伺服电机(Nm) | 6 |
| Z 轴伺服电机(Nm) | 6 |
| 夹紧方式 | 液压夹紧/卡盘自荐 |
| 油缸规格 | 液压中空 |
| 刀架形式 | 排刀/刀塔 |
| 刀位数 | 4/12 |
| 刀方尺寸(mm) | 20X20 |
| 导轨形式 Z 轴 | 直线导轨 |
| 导轨形式 X 轴 | 直线导轨(30FZS) |
| 床身形式 | 35°斜床身 |
| 尾座动力 | - |
| 最小设定单位(mm) | 0.005 |
| 最小移动量(mm) | 0.005 |
| 最小检测量(mm) | 0.005 |
| X轴快速移动(m/min) | 24 |
| Z轴快速移动(m/min) | 24 |

- 注：根据具体品牌和型号将实际参数提交投标资料